분석 환경

데이터 개요 및 분석 목표

학습 모델

- 머신러닝 (오토, 개별 5개)

- 딥러닝 (CNN, RNN)

===========================

데이터 분석

머신러닝 학습/예측

딥러닝 학습/예측

데이터 전처리

머신러닝 학습/예측

CNN 학습/예측

최종 결과

[분석 개요]

- 사용 언어 : Python

- 분석 환경 : [CPU] Apple M2, [RAM] 8GB, [GPU] Colab T4

- 분석 데이터 정보

  - 수집 기관 : Ford 자동차 제조사

  - 데이터 내용 : 엔진 상태와 관련 있는 센서 500개의 측정 값

  - 데이터 파일 : Train Dataset 1file, Test Dataset 1file

- 분석 데이터 구조

  - Features : 500 columns (Sensor values)

  - Samples : 4921 raw (Train 3601, Test 1320)

  - Labels : 1 or 0 (Normal or Abnormal)

- 학습 및 예측 모델

  - LogisticRegression

  - TabularPredictor (Auto ML)

  - XGBClassifier

  - LGBMClassifier

  - CatBoostClassifier

  - RandomForestClassifier

  - CNN

  - RNN

[데이터 분석]

- 데이터를 불러와서 DataFrame 형식으로 변환

- Train, Test dataset info.

  - train_df : 3601 samples, 501 columns (Include target 1)

  - test_df : 1320 samples, 501 columns (Include target 1)

  - 500 feature type : float64, target type : object

- Target value 1과 0으로 변환

- Target value 빈도의 균형이 맞는지 확인

  - train, test dataset 의 target value 빈도는 균형이 맞다.

- features value 분포 확인

- 0과 1 클래스 각 샘플의 센서 값 분포 비교 (각 3개 샘플 비교)

  - 클래스별 센서 값에 차이가 있음 -> 학습 가능할 것으로 보임

  - 전체 샘플의 센서 별 평균도 볼 필요 있음 (클래스 구분)

- 센서 별 클래스 평균 값 분포

  - 센서 후반부 (s403 ~) 클래스에 따라 센서 값이 양수와 음수로 나눠짐 -> 후반부 센서만 학습시켜 볼 필요 있음

- 전체 샘플에 대한 센서 값들의 분포 (클래스별)

  - 각 샘플 값이 시계열 데이터일 경우 시간의 흐름에 따른 패턴은 보이지 않음

  - RNN 모델로 학습 해볼 필요는 있음.

  - 클래스별 평균 값으로 다시 시각화 해볼 필요 있음 (다음 장)

- 샘플별 500개 센서 값의 평균

  - 출력 결과 다음 페이지

  - 0클래스에 노이즈 샘플이 있음.

  - 노이즈 샘플 제거 후 학습 해볼 필요 있음.

- 센서 별 상관관계 분석

인접한 센서와 상관계수가 높음

- CNN 으로 학습 가능 할 것으로 보임

- kernel_size를 3으로하면 학습 효과가 높을 것으로 보임

- Target에 영향을 주는 센서 확인