[분석 개요]

- 사용 언어 : Python

- 분석 환경 : [CPU] Apple M2, [RAM] 8GB, [GPU] Colab T4

- 분석 데이터 정보

  - 수집 기관 : Ford 자동차 제조사

  - 데이터 내용 : 엔진 상태와 관련 있는 센서 500개의 측정 값

  - 데이터 파일 : Train Dataset 1file, Test Dataset 1file

- 분석 데이터 구조

  - Features : 500 columns (Sensor values)

  - Samples : 4921 raw (Train 3601, Test 1320)

  - Labels : 1 or 0 (Normal or Abnormal)

- 학습 및 예측 모델

  - LogisticRegression

  - TabularPredictor (Auto ML)

  - XGBClassifier

  - LGBMClassifier

  - CatBoostClassifier

  - RandomForestClassifier

  - CNN

  - RNN

- 예측 결과

[데이터 분석]

- 데이터를 불러와서 DataFrame 형식으로 변환

- Train, Test dataset info.

  - train_df : 3601 samples, 501 columns (Include target 1)

  - test_df : 1320 samples, 501 columns (Include target 1)

  - 500 feature type : float64, target type : object

- Target value 1과 0으로 변환

- Target value 빈도의 균형이 맞는지 확인

  - train, test dataset 의 target value 빈도는 균형이 맞다.

- features value 분포 확인

- 0과 1 클래스 각 샘플의 센서 값 분포 비교 (각 3개 샘플 비교)

  - 클래스별 센서 값에 차이가 있음 -> 학습 가능할 것으로 보임

  - 전체 샘플의 센서 별 평균도 볼 필요 있음 (클래스 구분)

- 센서 별 클래스 평균 값 분포

  - 센서 후반부 (s403 ~) 클래스에 따라 센서 값이 양수와 음수로 나눠짐 -> 후반부 센서만 학습시켜 볼 필요 있음

- 전체 샘플에 대한 센서 값들의 분포 (클래스별)

  - 각 샘플 값이 시계열 데이터일 경우 시간의 흐름에 따른 패턴은 보이지 않음

  - RNN 모델로 학습 해볼 필요는 있음.

  - 클래스별 평균 값으로 다시 시각화 해볼 필요 있음 (다음 장)

- 샘플별 500개 센서 값의 평균

  - 출력 결과 다음 페이지

  - 0클래스에 노이즈 샘플이 있음.

  - 노이즈 샘플 제거 후 학습 해볼 필요 있음.

- 센서 별 상관관계 분석

인접한 센서와 상관계수가 높음

- CNN으로 학습 가능 할

것으로 보임

- kernel_size를 3으로하면

학습이 잘될 것으로 예상

- Target에 영향을 주는 센서 확인

  - 앞서 확인 한대로 후반부(s403 ~)에 target에 영향을 주는 센서가 있음.

  - Target과 상관계수가 높은 센서들만 학습해볼 필요 있음.

- Auto ML(AutoGluon)을 사용하여 최적의 머신러닝 모델 확인하기

[학습 및 예측 결과]

AutoGluon training complete, total runtime = 90.28s ... Best model: "WeightedEnsemble_L2"

TabularPredictor saved. To load, use: predictor = TabularPredictor.load("AutogluonModels/ag-20230816_071132/")

Best model을 test 데이터셋으로 평가했을 때 정확도 : 0.8469696969696969

[Leaderboard 확인]

  - 14개 학습 모델 중 WeightedEnsemble_L2 모델의 정확도가 가장 높음 (84.7%)

  - train, test 데이터셋 라벨 분리 (x, y) – 개별 ML 학습을 위해 (다음 페이지)

- 머신러닝 4가지 모델로 학습 및 예측

[4가지 머신러닝 모델 학습 결과]

  - 혼동 행렬의 4가지 항목 (TP, TN, FP, FN) 모두 CatBoost 성능이 가장 좋음

    - True Positive (TP): 실제 값이 '1'이며, 모델도 '1'로 예측한 경우

    - True Negative (TN): 실제 값이 '0'이며, 모델도 '0'으로 예측한 경우

    - False Positive (FP): 실제 값이 '0'인데, 모델이 '1'으로 잘못 예측한 경우

    - False Negative (FN): 실제 값이 '1'인데, 모델이 '0'으로 잘못 예측한 경우

  - Feature_importances_ 값은 각 특성의 중요도를 나타냄

    - 각 특성이 모델의 예측에 얼마나 기여했는지

  - Featrue_importances_ 값은 target과 상관관계 값과 관련 없음

    - 각 상위 10개 센서 중 중복 되는 센서 없음

- CNN 학습 및 결과 예측